福島県向け起震装置取り扱い説明書

ユーザー用

2009/2/23

菱相自動車工業株式会社

目次

１．動作部説明	3

２．操作説明	4

２－１　電源の投入	4

２－２　電源の遮断	4

２－３　運転前準備	5

２－４　非常停止	5

２－５　原点復帰	5

２－６　待機位置	6

２－７　格納位置	6

３．画面構成	7

４．各機能説明	8

４－１　震度階級地震	8

４－２　過去の地震動	10

４－３　地震速報	11

４－４　速度減衰設定	12

４－５　メンテナンス	13

４－６　アラームメッセージ	14

４－７　アラーム履歴	15

５．付録	18

５－１　シーケンサーＣＰＵバッテリー交換	18

# １．動作部説明

動作方向を下図に示します。（　）内はサーボモーターの座標方向です。

# ２．操作説明

## ２－１　電源の投入

①　メインブレーカーにて電源を投入してください。

②　制御回路スイッチを入り（右側にセレクトする）。

③　液晶パネルに画面表示される。

## ２－２　電源の遮断

①　制御回路スイッチを切り（左側にセレクトする）。

②　メインブレーカーにて電源を遮断してください。

## ２－３　運転前準備

①　非常停止釦がロックされてないか確認する。

②　運転準備スイッチを押す。（各軸サーボオン・メカブレーキロック解除）

③　原点復帰スイッチを押す。（前後・左右・上下動の原点復帰を完了させる）

④　待機位置に移動させる。（設定された待機位置へ移動する）

⑤　運転前準備完了

## ２－４　非常停止

非常停止ボタンを押すことで全軸ダイナミックブレーキ及びメカ電磁ロックブレーキを作動させ停止する。

復帰方法は上記運転前準備の①からの操作を行う。

## ２－５　原点復帰

原点復帰スイッチを押すと全軸一斉に原点復帰動作を開始します。

①　原点復帰スイッチを押す。

②　各軸原点リミットスイッチに向かって移動。

③　リミットスイッチをたたいたら逆方向に移動。

④　各軸の中間位置で停止。

⑤　原点復帰完了。

## ２－６　待機位置

あらかじめ待機位置で設定された位置まで動作します。

①　待機位置スイッチを押す。

②　各軸一斉に待機位置に向かって移動。

③　待機位置で停止。

## ２－７　格納位置

あらかじめ格納位置で設定された位置まで動作します。

①　格納位置スイッチを押す。

②　各軸一斉に待機位置に向かって移動。

③　待機位置で停止。

# ３．画面構成

初期画面

# ４．各機能説明

## ４－１　震度階級地震

震度１～７の設定時間起震することができます。

①選択画面

・モニタ画面選択→[起震開始]キーで起震をはじめます。

②モニター画面

震度設定

・起震震度をタッチキーで選択できます。

・起震開始釦を押してください。

（個別キーで前後・左右・上下を個別に[＋][－]キーで設定できます。）

③時間設定

時間設定

・作動時間をタッチするとテンキーが現れ､作動時間を秒単位で入力します。

・現在時間は作動経過時間を表し、設定時間に到達すると起震停止します。

## ４－２　過去の地震動

あらかじめプログラムされた、過去の７パターンの地震動を再現します。

過去の地震動を選択→モニタ画面選択→[起震開始]キーで起震をはじめます。

①　過去の地震動選択画面

②　選択画面

・モニター画面で現在の起震状態をモニターできます。

③　モニター画面

・プログラムされた作動時間や経過時間及び、前後・左右・上下の震度をリアルタイムに表示します。

・スイッチにて室内・屋外映像を選択できます。

・作動時間には前後，左右，上下の内、一番長い時間を表示します。

## ４－３　地震速報

地震速報５秒・１０秒・１５秒付の地震動を再現します。

地震速報選択を選択→[起震開始]キーで起震をはじめます。

①　想定地震選択画面

②　モニター画面

・プログラムされた作動時間や経過時間及び、前後・左右・上下の震度をリアルタイムに表示します。

・地震速報５秒・１０秒・１５秒を選択できます。

・作動時間には前後，左右，上下の内、一番長い時間を表示します。

## ４－４　速度減衰設定

通常の起震速度１００％として、２５～７５％の速度を減衰できます。

## ４－５　メンテナンス

本操作はメンテナンス時などの調整する場合に使用します。

①メンテナンスメニュー

②アワーメーター

・現在の総起震時間を表示します。

・起震プリセットカウンターでは任意にカウンターをリセットできます。

## ４－６　アラームメッセージ

起震装置に異常が発生すると、下のメッセージウインドウが表示されます。

またメッセージをタッチするとアラーム詳細ウインドウが表示されます。

アラームメッセージ表示

アラーム解除

サーボ位置決めユニットのアラームコード

アラーム詳細ウインドウ

## ４－７　アラーム履歴

アラーム発生日時とメッセージの履歴を表示します。

サーボ位置決めユニットのアラームコードを100件記録します

100件を変える場合は古いコードが切り捨てられます

| アラームメッセージ | アラーム詳細 |
| --- | --- |
| シーケンサバッテリー低下 | シーケンサーＣＰＵユニット下部に内臓されているバッテリーの交換時期です。 【注意】バッテリーの交換時期が過ぎると、すべてのプログラムが消失してしまいます。 【処置】バッテリー交換後電源再投入してください。 バッテリー「Ｑ６ＢＡＴ」 付録１参照 |
| ブレーキ電源電圧低下(AVR2) | サーボモーター内の電磁ブレーキ電源が低下しました。 サーボモーターのブレーキが作動状態となるため、運転できません。 【確認】ＤＣ２４Ｖ安定化電源(AVR2)の故障か配線を確認してください。 【処置】菱相自動車までご連絡ください。 |
| Ｘ軸サーボアンプアラーム | 前後軸（Ｘ軸）のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、動作中に起震装置が衝突した場合 に発生します(過負荷)。 【処置】メイン電源再投入で解除されますが、解除されなかったり再び発生する場合は、菱相自動車までご連絡ください。 |
| Ｙ軸サーボアンプアラーム | 左右軸（Y軸）のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、動作中に起震装置が衝突した場合 に発生します(過負荷)。 【処置】メイン電源再投入で解除されますが、解除されなかったり再び発生する場合は、菱相自動車までご連絡ください。 |
| Z軸サーボアンプアラーム | 上下軸（Ｚ軸）のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、動作中に起震装置が衝突した場合 に発生します(過負荷)。 【処置】メイン電源再投入で解除されますが、解除されなかったり再び発生する場合は、菱相自動車までご連絡ください。 |
| 制御盤内温度上昇 | 盤内温度が５０℃を超えました。 【処置】メイン電源再投入で解除されますが、解除されない場合制御盤の扉を開け３０分以上放置し再び運転を行ってください。 繰返し発生する場合は菱相自動車までご連絡ください。 |
| 非常停止ｽｲｯﾁ作動中 | 非常停止釦が押されています 【処置】釦を右に回してロックを解除してください。 |
| 前後X軸ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾚﾃﾞｨOFF | 前後軸のサーボシステムの運転準備が完了していません 【処置】解除できない場合は菱相自動車までご連絡ください。 |
| 後退ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 後退時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチの確認後、電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 前進ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 前進時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチを確認後、電源再投入して原点復帰を行ってください |
| アラームメッセージ | アラーム詳細 |
| 後退ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 後退時に起震ストローク範囲０～２００を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 前進ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 前進時に起震ストローク範囲０～２００を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 前後X軸ﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑｴﾗｰ検出 | 前後軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しました。 【処置】前後軸のアラームコードを控え菱相自動車までご連絡ください |
| 左右Y軸ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾚﾃﾞｨOFF | 左右軸のサーボ運転準備が完了していません 【処置】解除できない場合は菱相自動車までご連絡ください |
| 右行ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 右行時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチを確認後、電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 左行ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 左行時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチを確認後、電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 右行ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 左行時に起震ストローク範囲０～２００を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 左行ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 左行時に起震ストローク範囲０～２００を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 左右Y軸ﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑｴﾗｰ検出 | 左右軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しました。 【処置】左右軸のアラームコードを控え菱相自動車までご連絡ください |
| 上下軸ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄﾚﾃﾞｨOFF | 上下軸のサーボ運転準備が完了していません 【処置】解除できない場合は菱相自動車までご連絡ください |
| 上昇ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 上昇時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチを確認後、原点復帰を行ってください |
| 下降ｽﾄﾛｰｸﾘﾐｯﾄｽｲｯﾁ作動 | 下降時にリミットスイッチが作動しました。 【処置】リミットスイッチを確認後、原点復帰を行ってください |
| 上昇ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 上昇時に起震ストローク範囲０～５０を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 下降ｽﾄﾛｰｸｴﾘｱ範囲外 | 下降時に起震ストローク範囲０～５０を超えました 【処置】電源再投入して原点復帰を行ってください |
| 上下Y軸ﾕﾆｯﾄｼｽﾃﾑｴﾗｰ検出 | 上下軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しました。 【処置】上下軸のアラームコードを控え菱相自動車までご連絡ください |
| ｽﾛｰﾌﾟが降ろされています | 車椅子用ｽﾛｰﾌﾟが下ろされています。 【処置】ｽﾛｰﾌﾟを上げて解除ｷｰをﾀｯﾁしてください |
| 緊急停止用光電ｾﾝｻｰ作動 | 手すり裏側の光電ｾﾝｻｰが作動しました。 【処置】光電ｾﾝｻｰから手を離し解除ｷｰをﾀｯﾁしてください |

# ５．付録

## ５－１　シーケンサーＣＰＵバッテリー交換

ﾊﾞｯﾃﾘｰ格納場所