車いす用リフト操作要領

・リフトを使用するときは周囲の安全を十分に確認してください。また、リフト可動部に

手・足など挟まれないよう注意してください。

・サブリモコンで操作するときは、リフト側面の安全な場所で行ってください。リフト正

面での操作は大変危険です。

・プラットホーム上では必ず車いすのブレーキをかけるとともに、手すりをつかまらせて

ください。手すり以外の場所に触れますと挟まれる危険があります。

・車いす利用者が地震体験するときは、起震室の車いす用出入り口扉を必ず閉じて、体験

中扉が開かないようロックしてください。

警 告

●

●

●

●

注 意

・リフトは車いす利用者の昇降のみに使用してください。それ以外には使用しないでくだ

さい。

●

電源スイッチ

切換スイッチ

開閉スイッチ

昇降スイッチ

サブリモコン

メインコントロール

ボックス

–

プラットホームの開放

①車両後部の扉を開き、ドアホルダーで固定します。

②メインコントロールボックスの電源スイッチのキーを右に回します。

③切換スイッチの「開閉」側を押します。開閉スイッチが黄色に点灯します。

④開閉スイッチの「開」側を押します。プラットホームが水平になって止まるまで押し続けます。

止まったら離してください。

⑤手すりを左右に開きます。

プラットホームの昇降

①切換スイッチの「上下」側を押します。昇降スイッチが緑色に点灯します。

②昇降スイッチの「下」側を押します。プラットホームが地面に接地し止まるまで押し続けます。

止まったら離してください。

③車いすをプラットホームの中央に乗せ、車いすブレーキをかけます。手すりを持ってもらいます。

④昇降スイッチの「上」側を押します。プラットホームが車両の床面まで上昇し止まるまで押し続けま

す。止まったら離してください。

※スイッチを途中で離すとプラットホームはその位置で停止します。

プラットホームの格納

①プラットホームを上昇させます。

②手すりを引き上げながら内側へ折りたたみ、ゴムバンドで固定します。

※左側を先に折りたたんでください。

③切換スイッチの「開閉」側を押します。

④開閉スイッチの「閉」側を押します。プラットホームが格納され止まるまで押し続けます。

止まったら離してください。

⑤電源スイッチのキーを左に回して電源を切ります。

⑥車両後部の扉を閉じます。

菱相自動車工業株式会社

http://www.ryoso.com