起震車 トラブルシューティング

起震装置に異常が発生すると、リモコンのタッチパネルに下図のメッセージウインドが表示されます。

下表に従って処置してください。また、アラームメッセージをタッチするとアラーム詳細ウインドが表示

されます。

アラームメッセージやアラーム詳細ウインドは「閉」または「×」に触れると消えます。

アラームメッセージ表示

アラーム詳細ウインド

サーボ位置決めユニット

のアラームコード表示

解除キー

| アラームメッセージ | 故 障 内 容 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| シーケンサーバッテリ ー低下 | シーケンサーＣＰＵユニット下部に内蔵されてい るバックアップ用バッテリーの交換時期です。 注：バッテリーを交換せずにそのまま使用すると すべてのプログラムが消失してしまいます。 | 弊社営業本部にバッテリー交 換を依頼してください。 |
| ブレーキ電源電圧低下 (AVR2) | サーボモーター内の電磁ブレーキ電源の電圧が低 下しました。サーボモーターのブレーキが作動状 態となるため、起震装置は運転できません。 | 弊社営業本部までご連絡くだ さい。 |
| Ｘ軸サーボアンプアラ ーム | 前後軸(Ｘ軸)のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、作動中に起震 装置がストッパーに強く当った（過負荷）ときに に表示されます。 | 発動発電機操作盤の遮断器を 入れ直すとアラームは解除で きます。 解除できればそのまま運転で きます。解除されなかったり、 再びアラームが表示したとき は弊社営業本部までご連絡く ださい。 |
| Ｙ軸サーボアンプアラ ーム | 左右軸(Ｙ軸)のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、作動中に起震 装置がストッパーに強く当った（過負荷）ときに に表示されます。 |  |
| Ｚ軸サーボアンプアラ ーム | 上下軸(Ｚ軸)のサーボアンプのアラームです。 サーボドライブシステムの異常か、作動中に起震 装置がストッパーに強く当った（過負荷）ときに に表示されます。 |  |
| 操作盤内温度上昇 | 操作盤内の温度が５０℃を超えました。 | 操作盤の扉を開けたまま30分 以上放置して温度を下げます 。 発動発電機操作盤の遮断器を 入れ直すとアラームは解除で きます。 解除できればそのまま運転で きます。解除できなかったり 、繰返しアラームが表示され るときは弊社営業本部までご 連絡ください。 |
| 非常停止スイッチ作動 中 | 非常停止ボタンが押されています。 | ボタンを右に回してロックを 解除してください。 |

| アラームメッセージ | 故 障 内 容 | 処 置 |
| --- | --- | --- |
| 前後Ｘ軸ドライブユニ ットレディＯＦＦ | 前後軸のサーボ運転準備が完了していません。 | 発動発電機操作盤の遮断器を 入れ直し、運転準備スイッチ を押してくさい。それでも解 除できないときは弊社営業本 部までご連絡ください。 |
| 左右Ｙ軸ドライブユニ ットレディＯＦＦ | 左右軸のサーボ運転準備が完了していません。 |  |
| 上下Ｚ軸ドライブユニ ットレディＯＦＦ | 上下軸のサーボ運転準備が完了していません。 |  |
| 後退ストロークリミッ トスイッチ作動 | 後退時にリミットスイッチが作動しました。 | 発動発電機操作盤の遮断器を 入れ直し、原点復帰スイッチ を押してください。 |
| 前進ストロークリミッ トスイッチ作動 | 前進時にリミットスイッチが作動しました。 |  |
| 右行ストロークリミッ トスイッチ作動 | 右行時にリミットスイッチが作動しました。 |  |
| 左行ストロークリミッ トスイッチ作動 | 左行時にリミットスイッチが作動しました。 |  |
| 上昇ストロークリミッ トスイッチ作動 | 上昇時にリミットスイッチが作動しました。 |  |
| 下降ストロークリミッ トスイッチ作動 | 下降時にリミットスイッチが作動しました。 |  |
| 後退ストロークエリア 範囲外 | 後退時に起震ストローク範囲０～２００を超えま した。 | 操作盤の遮断器を入れ直し、 原点復帰スイッチを押してく ださい。 |
| 前進ストロークエリア 範囲外 | 前進時に起震ストローク範囲０～２００を超えま した。 |  |
| 右行ストロークエリア 範囲外 | 右行時に起震ストローク範囲０～２００を超えま した。 |  |
| 左行ストロークエリア 範囲外 | 左行時に起震ストローク範囲０～２００を超えま した。 |  |
| 上昇ストロークエリア 範囲外 | 上昇時に起震ストローク範囲０～５０を超えまし た。 |  |
| 下降ストロークエリア 範囲外 | 下降時に起震ストローク範囲０～５０を超えまし た。 |  |
| 前後Ｘ軸ユニットシス テムエラー検出 | 前後軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しま した。 | アラームコードをメモし、弊 社営業本部までご連絡くださ い。 |
| 左右Ｙ軸ユニットシス テムエラー検出 | 左右軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しま した。 |  |
| 上下Ｚ軸ユニットシス テムエラー検出 | 上下軸位置決め制御ユニットにエラーが発生しま した。 |  |
| ※スロープが降ろされています | 車いす用出入口スロープが下ろされています。 | スロープを上げて解除キーに 触れてください。 |
| ※緊急停止用光電センサー作動 | 起震室裏側に手や物などが出て緊急停止が作動し ました。 | 手や物を排除してから解除キ ーに触れてください。 |

※オプション装着車に適応

§弊社営業本部の連絡先はつぎのとおりです。

電話番号：045-477-3811　月曜～金曜（除く所定の休日）8:00～18:00

菱相自動車工業株式会社

http://www.ryoso.com

2008-2